北京市2012年普通高中毕业会考

通用技术试卷（海淀卷）    2012.6

（笔试部分）

考试说明：

1. 本试卷分为Ⅰ卷、Ⅱ卷两部分，共60分，考试时间60分钟。

2. 第Ⅰ卷（选择题）、第Ⅱ卷（非选择题）均在答题纸上作答。考试结束后，将答题纸上交。

第Ⅰ卷  选择题

说明：本卷共30小题，每小题1分，共30分；在每小题的四个选项中，选出最符合题目要求的一个选项。

1.下列活动中，不属于技术活动的是（    ）

A．造纸术的发明              B．磁悬浮列车的成功研制

C．绵羊DNA的研究            D．克隆绵羊“多莉”的成功培育

2.下列关于科学与技术的说法中，正确的是（   ）

A．科学的目的的是为了满足人们的需求和愿望

B．技术活动的目的是为了发现自然、利用自然和改造自然

C．技术是综合知识的结晶

D .科学的成果受到法律的保护，任何人未经允许不得使用

3.下列研究成果中，可以申请知识产权保护的是（    ）

A．万有引力定律                      B．伦琴发现X射线

C．南极考察的科学成果                D．第四代激光照排系统

4.关于专利权的特性，下列说法不正确的是（  ）

A.专利权具有地域性       B.专利权具有时间性

C．专利权具有独占性      D.专利权具有社会适应性

5.早期的电路图的设计都通过手工绘制，随着电子计算机技术的发展，现在已用专业软件进行电路图的设计，而且还可以进行仿真测试，这体现了技术与设计的关系是（  ）

A、技术的发展为设计创新提供了条件       B、设计的发展与技术的发展无关

C、技术的发展对设计不产生影响           D、技术的发展只依赖于发明

6.某公司对其产品的外包装盒进行了精心设计，从而减小产品外包装体积，以便于运输，这样的设计方案主要体现的设计原则是(    )

A．经济性原则   B．美观性原则    c．技术规范原则    D．安全性原则

7.在食品中添加食品添加剂是为了改善食品色、香、味等品质，以提高食品的防腐能力。国家对食品添加剂的使用有明确的规定，但某些厂商为了追求产品的外观、口感，防腐能力等，滥用食品添加剂。关于食品添加剂的下列说法中，正确的是：（     ）

A．食品添加剂不具有危害性     B．食品添加剂是有危害性的，严禁添加

C．食品添加剂的使用具有两面性

D．只要是按照国家标准使用食品添加剂，那么食品添加剂的使用就不具有两面性

8.某品牌手机生产厂正在研发下一代手机，在产品设计中， 不属于人际关系的设计是

A．操作系统的设计        B．手机芯片的设计

C．手机外壳的设计        D．手机按键的设计

9. 下列关于产品使用说明书的描述中，不属于产品说明书功能的是（   ）

A. 使用户更好地维护产品      B. 使用户更好地使用产品

C. 使用户更安全地使用产品    D. 使用户全面地维修产品

10. 下列材料中，不属于合成材料的是（    ）

A.玻璃     B.混凝土       C.混纺毛巾        D.塑料

11.下列有关材料性能的说法中，正确的是（    ）

A. 材料延展性属于材料的加工性能

B. 材料的耐热性属于材料的化学性能

C. 材料的弹性是指材料抗冲击震动的性能

D. 材料的性能可以分为物理性能、化学性能、加工性能等

12.学校技术小组根据通用技术课程所学知识，为学习图书馆的老师设计制作了人字梯，已方便老师取放高层书架上的图书，制作完成后对人字梯进行了检测试验。在以下检测试验项目中最不需要进行的是（  ）

A.人字梯的强度             B.人字梯的稳定性

C.人字梯各构建的平滑度     D.人字梯所选木材的强度

13.图1 为常用的电子元件——电阻。下列关于电阻的描述中正确的是（  ）

A．电阻形状相同，阻值一定相同

B.电阻大小相同，阻值一定相同

C.电阻质量相同，阻值一定相同

D.电阻色环相同，阻值一定相同                         图1

14.下图所示的四种元器件符号中，表示二极管的是（  ）

A

B

C

D

15.下列说法中正确的是（  ）

A．草图不需要按照制图标准绘制，因此草图不属于技术图样

B．设计图纸上标注的尺寸是按照比例缩放后的尺寸

C．设计图纸上绘制的虚线，表示绘制过程中辅助线

D．三视图属于技术图样，可以知道我们进行模型制作

16.下列关于三视图的说法中，正确的是（   ）

A．三视图中，主视图不能反应物体的高   B.三视图中，左视图能反应物体的宽

C．三视图中，俯视图不能反映物体的长   D.三视图不能用于设计交流

17.下列关于尺寸标注的说法中，正确的是（  ）

A.尺寸线和尺寸界线都要用带箭头的细实线表示

B．标注圆弧半径时，要在尺寸数值前加注字母“SR”

C．标注圆孔直径尺寸时，要在尺寸数值前加注字母“φ”

D．标注尺寸时单位只能选择mm

18. 图2-1为一零件，图2-2为此零件的主视图，相应的左视图是（     ）

主视图

图2-1          图2-2           A         B         C         D

19.小明要制作一个带有榫卯结构的书架，如图所示是书架某处的构件，在构件上划线后，需进行卯的制作，所需工具是（  ）

A．①③⑤         B. ①②③

C．①②③④       D. ①②③④⑤

20. 在下列有关于手锯的握法和锯条的安装方式的示意图，手锯握法及锯条安装均正确的是（  ）

①

②

③

④

A．①④　　     　 B.①③　　　     C.②③　　  　D.②④

21.右图为高压输电塔，此高压输电塔的结构属于（  ）

A．实体结构         B.框架结构

C．壳体结构         D.实心结构

22.质量为m的物体Ｐ在如图所示的外力Ｆ作用下发生形变，下列关于物体形变描述中，正确的是（　　）

A．物体P发生压缩形变

B．物体P发生剪切形变

C．物体P发生弯曲形变

D．物体P发生拉伸形变

23.下列对砖头进行测试试验的受力图中，表示抗压性能测试的是（　　）

A.B.  C.D.

24.外力使构件发生形变的同时，构件内部分子之间随之产生一种变形的抵抗力，这种抵抗力被称为   （   ）

A．压力      B．应力      C．容许应力      D．内力

25.下列关于结构的强度和稳定性的说法中，正确的是（   ）

A．三脚架使用时其支撑面是三角形，因此三脚架是一个稳定的结构

B．不倒翁收到外力作用时会晃动，因此不倒翁是不稳定结构

C．结构的强度与结构的连接方式无关，只与结构的材料和结构的形状有关

D．在进行结构设计选择材料时，为了确保结构的强度，应考虑材料的容许应力

26.右图为实验室的铁架台，它用厚重的铁板做底座，而且面积较大，这样设计的目的是    （   ）

A．增加横截面积来提高铁架台的强度

B．增大支撑面积来增加铁架台的稳定性

C．增大压力来增大铁架台底面的摩擦

D．提高铁架台的重心高度来增加稳定性

27．下面有关流程的说法中不正确的是             （   ）

A．有些流程中的环节可以再分成子流程

B．有些流程中的时序是不能调整顺序的

C．所有的流程都是由环节和时序构成的

D．只有环节多、时序复杂的流程才能优化

28.关于控制下列说法正确的是（  ）

A．开环控制与闭环控制的区别是开环控制有反馈环节

B．开环控制与闭环控制的区别是闭环控制有反馈环节

C．所有的人工控制系统都是开环控制系统

D．所有的自动控制系统都是闭环控制系统

29.很多学校有监控系统，监控和记录着校园各处的安全情况，对于这样的监控系统，以下所列因素中，对其构成干扰的因素是       （  ）

A．摄像头机械故障         B．摄像头检测不到的死角

C．摄像头成像的清晰度     D．摄像头玻璃罩上的污渍

30.以上描述中反映系统整体性的是（   ）

A．测绘仪器的结构要能适应复杂的地域环境

B．只有将电脑的各个组件组装在一起才能实现其功能

C．山地车的结构设计就是为了满足骑行者的需求

D．机械钟表的每一个零件之间都存在着相互的关联

第Ⅱ卷  非选择题

说明：本卷共3小题，共30分。

31．分析题（10分）

夏日来临，空调的使用为大家提供了非常舒服的学习生活环境。阅读以下关于“空调房间温度控制系统”的相关资料，并回答问题。

从信息传递的角度来看空调房间温度控制系统的工作原理为：当空调正常工作时，空调器的温度检测装置检测到房间温度后，反馈给温度控制装置与设定温度进行比较，控制装置根据温度偏差值控制制冷装置的制冷量保持房间温度稳定。

（1）该控制系统是开环控制还是闭环控制？

（2）该控制系统中控制量、被控量和控制对象分别是什么？

（3）说明此控制系统可能的干扰因素（至少两种）有哪些？

（4）画出空调控制系统工作过程控制框图：

32. 补画三视图（6分）

图7-2是一物体的正等轴测图，图7-1是该物体未完成的三视图。请根据技术图样的基本画法，完成三视图中所缺的图线（注：本题不要求标注尺寸）。

主视

图7-1                          图7-2

33．设计题（14分）

幼儿在没有成人看护的情况下，独自从上下楼是非常危险的，为了防止此类事件发生，幼儿园决定为楼梯装设楼梯门，来防止幼儿独自上下楼梯。

为了完成此项目，在设计过程的主要环节中，你将解决哪些重点问题？如何解决？请按照要求填写下表对应的项目（可用图配以文字的方式表达）。

| 序号 | 阶段 | 需解决的重点问题 | 如何解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼梯门的设计定位 |  |  |
| 2 | 楼梯门的材料选择 |  |  |
| 3 | 楼梯门的结构设计 |  |  |
| 4 | 楼梯门门框结构设计 |  |  |
| 5 | 楼梯门与楼梯间的空间关系设计 |  |  |
| 6 | 楼梯门的标识设计 |  |  |
| 7 | 楼梯门的模型制作 |  |  |
| 8 | 楼梯门的测试方案 |  |  |

幼儿园二楼建筑平面说明图

二楼幼儿活动区

二楼楼道

下楼

方向

答案

一、选择题：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | C | D | D | A | A | C | B | D | BC |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | D | D | B | D | B | C | C | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | C | A | D | D | B | D | B | D | B |

二、简答题

31.（1）2分 该控制系统是闭环控制系统，因为有反馈环节

（2）3分 输入量：设定温度，输出量：实际温度，控制对象：空调房间

（3）2分 干扰因素有：外界温度，窗户打开，有人常进常出，电磁干扰

（4）3分

控制装置

制冷装置

空调房间

温度检测装置

设定温度

+

-+

房间实际温度

32.  一条实线1分，一条虚线2分

33.

| 序号 | 阶段 | 需解决的重点问题 | 如何解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1分 | 楼梯门的设计定位 说明：从楼梯门的功能角度描述 | 幼儿无法独自打开楼梯门 |  |
| 2 1分 | 楼梯门的材料选择 说明：从楼梯门的主要材料角度描述 | 材料名称1分 只说要求不给分 |  |
| 3 3分 | 楼梯门的结构设计 说明：从楼梯门的整体结构、构件及连接方式角度描述，可用技术图样作为辅助说明 | 整体结构1分 构件组成1分 连接方式1分 |  |
| 4 2分 | 楼梯门门框结构设计 说明：从门框与四周墙面（地面）的连接，及与门的连接角度考虑，可用技术图样作辅助说明 | 门框与墙面的连接 1分 门框与门的连接 1分 只描述门框形状只得1分 |  |
| 5 2分 | 楼梯门与楼梯间的空间关系设计 说明：从楼梯门与楼梯之间的位置关系角度描述，可用平面图作辅助说明 | 门的确切位置2分； 如画图描述2分； |  |
| 6 1分 | 楼梯门的标识设计 说明：从说明和警示的角度描述 | 表达出提示、提醒的意思1分； 表达出禁止下楼的意思不得分 |  |
| 7 2分 | 楼梯门的模型制作 说明：从材料的加工，工具的选择和使用角度描述 | 给出3个及以上正确工具得2分； 1-2个正确得1分 |  |
| 8 2分 | 楼梯门的测试方案 说明：从功能的实现和环保要求的角度去描述 | 测试方向:安全性、功能、强度 1分， 测试方法和测试内容 1分 |  |